MEMORIAL DESCRITIVO

Orgão: MINSTÉRIO DO TURISMO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO CÓRREGO DO FIM

Endereço: Rua Afonso Pena / Rua Princesa Isabel/Rua Marechal Hermes da Fonseca

Município: Mundo Novo/MS

Área de Pavimentação: 6.526,87 m²

Área de Calçada: 2.594,13 m2

Data: Fevereiro/2017

Espessura: 3,00 cm

# APRESENTAÇÃO

## INTRODUÇÃO

Este Volume único - RELATÓRIO DO PROJETO - contém o Memorial Descritivo do projeto Básico de Engenharia para implantação de infra-estrutura urbana – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, na sede do município de Mundo Novo / MS.

## METAS

A meta deste projeto é implantar na área de intervenção, pavimentação asfáltica com uma área de 6.526,87 m², calçadas com área de 2.594,13 m2 e guias com sarjetas com extensão de 1.786,12 m.

# ESTUDOS

## TOPOGRÁFICOS

Os Estudos Topográficos foram desenvolvidos a partir das plantas planialtimétricas fornecidas pelo município e através de dados coletados em levantamento local.

## HIDROLÓGICOS

#### PRELIMINARES

Os Estudos Hidrológicos desenvolvidos permitem avaliar a suficiência de vazão dos dispositivos de drenagem existentes, e para o dimensionamento de outros que fizerem necessários. Definem também a caracterização climática e pluviométrica, bem como, possibilitam a determinação do índice pluviométrico anual, que caracteriza o fator climático, necessário para o cálculo do número “N” nos projetos de pavimentação.

Evidentemente, tais elementos permitem a definição do prazo de execução e estimativa de rendimento dos equipamentos, nestas condições climatológicas, necessárias à fixação das produções horárias das equipes, e em última análise, a determinação dos custos.

## DADOS EXISTENTES

Indice de pluviometria foi calculado pela seguinte fórmula:

I = 1.296,95 Tr0,170 / (t + 11)0,791

Onde:

- I = intensidade pluviométrica, em mm/h;

- Tr = tempo de recorrência, em anos;

- t = tempo de concentração, em minutos.

## TRÁFEGOS

Com base nesses estudos, foi determinado para um período de 5 anos o numero de operações de eixo padrão (número N), para as vias que compõem o sistema viário do empreendimento.

Conforme recomendação técnica adotou-se para cálculo do número N a taxa de crescimento anual de 5%, definido pela seguinte fórmula:

Vm = Vo/2 x (2 + P x t)

N = 365 (dias p/ ano) x P x  Vm x (Fe) x (Fc) x (Fr)

Onde:

    - Vm = volume médio diário de veículos de cada tipo durante o período de projeto adotado;

    - Vo = volume inicial diário de cada tipo em um único sentido;

    - Fc = fator de carga;

    - Fe = Fator de eixo;

    - Fr = fator climático regional, para altura de chuva menor que 1.500 mm: Fr=1,4;

    - P = período de projeto em anos;

    - T = taxa de crescimento do volume de tráfego.

## GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos têm por objetivo a identificação e a determinação do sub-leito, e dos materiais a serem utilizados na terraplenagem e na pavimentação, como caixa de empréstimo e jazida.

Os ensaios geotécnicos serão realizados obedecendo às metodologias preconizadas pelo DNIT.

# PROJETOS

## SISTEMA VIÁRIO

## PRELIMINARES

Na parte II, foram definidos os conceitos e fixadas às normas e critérios adotados para a consecução dos serviços em pauta. Nesta abordagem, apresentam-se as diversas estruturas preconizadas, sua concepção e os dados disponíveis para a seleção final da proposta.

## SEÇÃO TIPO

Para as ruas incluídas neste empreendimento a seção transversal foi prevista com as seguintes características:

- Pista com larguras definidas em projeto;

- Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para os bordos;

- Meio-fio com sarjeta nos bordos;

## GEOMETRIA

Nos cruzamentos adotou-se meio-fio com configuração geométrica circular, com maior mínimo de 3,50 m.

Os greides de pavimentação serão lançados procurando conciliar o escoamento superficial das vias com a situação altimétrica das edificações. As concordâncias verticais serão determinadas através de parábolas simples do segundo grau.

## TERRAPLENAGEM

O subleito das ruas serão regularizados e compactados a 95% do proctor normal, na largura e declividade transversal proposta na seção tipo definida em projeto, com os greides indicados nos perfis longitudinais.

## DRENAGEM ( Já existente no local )

## APRESENTAÇÃO

O Projeto de microdrenagem compõe-se de verificação de capacidade das sarjetas, através da associação das vazões das sub-bacias com a determinação do máximo percurso para escoamento superficial. Este critério permitiu a minimização dos custos de investimento no que se refere à implantação de galerias de águas pluviais.

## CÁLCULO DAS VAZÕES

Para o cálculo das vazões de contribuição das sub-bacias para as sarjetas, adotou-se a metodologia já consagrada e exposto pelo Eng.º Ulisses M. A. de Alcântara, na separata SURCAN, do antigo Estado da Guanabara.

O cálculo das vazões de contribuição foi efetuado pelo método racional, levando-se em consideração os diversos parâmetros regionais já definidos nos Estudos Hidrológicos.

A fórmula adotada foi:

Q = C.i.A

Onde:

    - Q = vazão, em m³/s;

    - C = coeficiente de escoamento superficial;

    - A = área da bacia, em m²;

    - I = intensidade pluviométrica, em mm/h.

## CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS SARJETAS

A condução das águas precipitadas será efetuada pelas sarjetas formadas pela configuração geométrica proposta para as vias. A verificação da capacidade de saturação deste dispositivo auxiliar de drenagem foi proposta através da fórmula de Izzard, como segue:

Q=375.(z/n).i1/2.y8/3

V=0,958.z-1/4.(i1/2//n)3/4.Q1/4

Onde:

    - Q = vazão de capacidade, em l/s;

    - V = velocidade média de escoamento, em m/s;

    - z = inverso da declividade transversal, em m/m;

    - n = coeficiente de rugosidade, sendo: 0,015 para concreto, 0,017 para pavimentação asfaltica e 0,033 para revestimento primário;

    - i = gradiente hidráulico, em m/m;

    - y = altura do tirante hidráulico, em m.

adotou-se como limites de escoamento a velocidade em 3,00 m/s e altura de 11 cm para sarjeta em concreto.

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

## APRESENTAÇÃO

O procedimento proposto nesse projeto baseia-se no Método de Pavimentos Flexíveis do DNIT, com as adequações necessárias à finalidade pretendida.

## ESTRUTURA

A espessura preconizada para a regularização e compactação do subleito, foi de no mínimo 30 cm.

A estrutura do pavimento flexível das vias em questão baseou-se na metodologia de dimensionamento do DNIT, exposto pelo Eng. Murilo Lopes de Souza, em 1966. Os números de operações equivalentes ao eixo padrão foram calculados conforme exposto na parte II – Estudos, que levaram em consideração para análise e dimensionamento o período de 5 anos.

As espessuras totais do pavimento (H) para cada tipo de via foram calculadas, pela fórmula apresentada a seguir, em termos de material granular, com coeficiente de equivalência estrutural Kr=2,0 e Kb=1,0, em função do CBR do subleito e do número N.

R.Kr+B.Kb≥H20

Onde:

- R = espessura do revestimento em cm;

- Kr = coeficiente estrutural do revestimento;

- B = espessura da base em cm;

- Kb = coeficiente estrutural da base;

- CBR = índice suporte califórnia (coeficiente estrutural de suporte);

- H20 = espessura equivalente para o CBR.

Para implantação das obras foi previsto o revestimento com concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) e base estabilizada granulometricamente sem mistura na pista.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## PREPARO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Este serviço consistirá na execução de operações feitas com a finalidade preparar o local de implantação da pavimentação, numa superfície de terraplanagem já constituída uma plataforma sobre a qual possam ser colocadas as camadas componentes do pavimento. Estas operações podem ser em: Acréscimo ou Remoção de materiais, escarificação e conformação da plataforma na espessura mínima de 0,30m, umedecimento ou aeração da área em obras, compactação e outras operações complementares que resultarem necessárias.

O trecho será liberado desde que esteja de acordo com os alinhamentos, cotas, seções transversais, tolerâncias e características de compactação indicadas nos desenhos, especificações e inscrições da fiscalização.

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No caso de substituição ou de adição de material, estes deverá ter procedência de cortes ou de pedreira, conforme determinar a fiscalização. O ISC determinado com a energia do método DNER-ME 47-67 deve ser igual ou superior ao do subleito e a expansão inferior a 2%.

São indicados os seguintes tipos de equipamento execução deste serviço:

    - Moto-niveladora pesada, com escarificador

    - Carro-tanque distribuidor de água.

    - Rolos compactadores dos tipos:

    - pé-de-carneiro, liso vibrador e pneumático

    - Grade de discos

Toda a vegetação e material orgânico serão removidos. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, segue-se uma escarificação geral de 0,30m, seguida de umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Os aterros além dos 0,30m máximos previstos. Serão executados de acordo com as especificações de terraplanagem. O grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação à massa específica aparente máxima seca, obtida no ensaio DNER 47-64 e o teor da umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado mais ou menos 2%.

## BASE

Esta especificação se aplica à execução de bases granulares, constituídas de camadas de solo e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

As bases constituídas de solo e material britado são comumente designadas de “solo-brita”, e as constituídas exclusivamente de produtos de britagem, bases de brita graduada.

#### MATERIAIS

A base será executada com materiais que preencham os seguintes requisitos:

Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo:

| PENEIRAS |  | FAIXA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POL | MM | A | B | C | D |
| 2” 1” 3/8” N.º 4 N.º 10 N.º 40 N.º 200 | 0,8 5,4 0,5 0,8 0,0 0,42 0,074 | 00 - 0-65 5-55 15-40 -20 -8 | 100 75-90 40-75 30-60 20-45 15-30 5-15 | - 100 50-85 35-65 25-50 15-30 5-15 | - 00 0-100 0-85 0-70 5-45 -20 |

A fração que passa na peneira n.º 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%;

A porcentagem do material que passa na peneira n.º 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n.º 40;

O índice de suporte Califórnia não deverá ser inferior a 60% e a expansão máxima será de 0,5%, determinados segundo o método do DNER-ME 49-64 e com a energia do método DNER-ME 48-64. Para rodovias em que o tráfego previsto para o período de projeto ultrapassar o valor de N 5X106, o índice de suporte Califórnia do material da camada de base não deverá ser inferior a 80%; neste caso, se for necessário, as especificações complementares poderão fixar a energia de compactação do método T-180-57 da AASHO;

O agregado retido na peneira n.º 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentadas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de matéria vegetal ou de outra substância prejudicial.

Quando submetido ao ensaio de Los Angeles, não deverá apresentar desgaste superior a 55%.

No caso de solos lateríticos apresentando expansão inferior a 0.2%, no ensaio do índice de suporte Califórnia realizado com a energia do método DNER-ME 48-64, como sobrecarga de 10 libras, são exigidos os seguintes requisitos:

- Para um tráfego previsto para o período de projeto de N< 5X106, o índice de suporte Califórnia mínimo será de 60%, obtido no ensaio realizado com a energia do método DNER-ME 48-64.

O limite de liquidez deverá ser inferior ou igual a 40% e o índice de plasticidade inferior ou igual a 12%.

Tolera-se uma porcentagem passando na peneira n.º 200 de até 1,4 vezes os valores indicados no quadro que fornece as faixas granulométricas para materiais de base, alterando-se as porcentagens nas demais peneiras de modo a manter a continuidade da curva granulométrica.

- Para um tráfego previsto para o período de projeto de N> 5X 106, o índice de suporte Califórnia mínimo será de 80%, obtido no ensaio realizado com a energia do método  DNER-ME 48-64.

O limite de liquidez deverá ser inferior ou igual a 35% e o índice de plasticidade inferior ou igual a 10%.

Deverão ser obedecidas todas as demais características exigidas para a base.

Para qualquer tráfego, a fração retida na peneira n.º 10, constituída de pedregulho lateríticos, deverá apresentar no ensaio Los Angeles um desgaste máximo de 65%.

Para os fins desta Especificação, estende-se como solo lateríticos o solo cuja fração coloidal (abaixo de 2 micra) apresenta relação molecular sílica/ sesquióxidos menor que 2 e, em conjunto, as seguintes características: presença apreciável se sesquióxido de ferro, tendência para concrecionamento e endurecimento sob exposição ao sol, baixa expansibilidade e fraco teor de matéria orgânica.

#### EQUIPAMENTO

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base:

- moto niveladora pesada, com escarificador;

- carro-tanque distribuidor de água;

- rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático;

- grade de discos;

- pulvi-misturador;

- Além desses, poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela fiscalização.

#### EXECUÇÃO

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

Os materiais de base serão explorados, preparados e espalhados de acordo com especificações complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de base será de 10 cm, após a compactação.

O grau de compactação deverá ser no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente, seca máxima, obtida do ensaio citado 2%, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%.

#### CONTROLE

- Controle Tecnológico

a.1)	Ensaios:

Serão procedidos:

    - determinações de massa especificam aparentes “in situ”, com espaçamento máximo de 100m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

    - uma determinação do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da compactação;

    - ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-64, ME 82-63 e ME 80-64, com espaçamento máximo de 150m de pista, e, no mínimo, dois grupos de ensaio por dia);

    - um ensaio do índice de suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME 48-64, com espaçamento máximo de 300 m de pista, e, no mínimo, um ensaio a cada dois dias;

    - um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 48-64, para determinação de massa especifica aparente, seca, máxima de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc...,  a 60 cm do bordo.

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido desde que se verifique a homogeneidade do material.

    - uma determinação do equivalente de areia, com espaçamento de 100m no caso de materiais com índice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.

a.2)	Controle Geométrico:

Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias.

    - ± 10 cm, quanto a largura da plataforma.

    - até 20%, em excesso para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta.

Na verificação do desempenho longitudinal da superfície não se tolerarão flechas maiores que 1,5 cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00m.

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, em relação à espessura do projeto.

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base com espessura média inferior a de projeto, o revestimento será aumentado de uma espessura estruturalmente equivalente à diferença encontrada.

No caso de aceitação de camada de base dentro das tolerâncias, com espessura média superior à de projeto, a diferença não será deduzida do revestimento.

## IMPRIMAÇÃO

#### APRESENTAÇÃO

Este serviço consistirá no fornecimento e aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso. A finalidade deste tipo de imprimadura é obter aglutinação das partículas da superfície, impermeabilizá-la e promover condições de aderência entre a base e a camada de revestimento.

#### MATERIAIS

O material betuminoso a ser utilizado para execução da imprimação será o asfalto diluído de cura média CM-30. A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura-viscosidade, escolhendo-se para isto uma faixa de 20 a 80 segundos SAYBOLT-FUROL para asfaltos diluídos.

#### EQUIPAMENTOS

O equipamento utilizado na execução da imprimadura será constituído de: vassoura mecânica rebocável, caminhão distribuidor de material betuminoso sob pressão, tanques de armazenamento, equipamento de aquecimento e ferramentas manuais. O distribuidor de material betuminoso deverá ser um caminhão-tanque equipado com: serpentinas e combustores de alta pressão para queima de querosene ou óleo, bomba reguladora de pressão, barra de circulação total, com dupla injeção, para pressão constante em todos os bicos, bicos espargidores espaçados de tal modo que com ajustamento vertical da barra, possam assegurar o recobrimento das faixas.

O distribuidor deverá ser equipado com: tacômetro instalado na cabina do motorista em local de fácil observação, a fim de controlar a velocidade por meio de uma quinta roda, acessórios que possibilitem a circulação aquecida para homogeneização, aquecimento da barra distribuidora e de todas as peças frias até que a temperatura se iguale a do material betuminoso e possa manter o asfalto em circulação pela barra. O motor do veículo deverá ter bastante potência para manter uma velocidade uniforme durante a aplicação e os pneus deverão ser suficientemente largos para assegurar uma pressão na pista nunca superior a 65 libras por polegadas de largura.

Os tanques de armazenamento deverão ter isolamento térmico e termômetro convenientemente colocados. Deverão estar equipados com serpentinas capazes de aquecer o material betuminoso e manter sua temperatura dentro dos limites especificados, utilizando-se para isso aquecedores a óleo. O controle da temperatura no depósito será feito por instalação automática, para evitar superaquecimento do material betuminoso.

O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

#### EXECUÇÃO

A imprimação deverá ser aplicada somente sobre superfície levemente úmidas e quando a temperatura ambiente a sombra, for de pelo menos 13´C quando em declínio sem neblina ou chuva eminente.

Imediatamente antes da aplicação do asfalto de imprimadura sobre uma superfície já preparada, todos os materiais soltos ou nocivos deverão ser removidos por meio de varredura com emprego de vassoura mecânica, completa por meio de cooperação manual. Cuidado particular deverá ser tomado para limpar inteiramente os bordos da faixa a ser imprimada, especialmente os que forem adjacentes a depósitos minerais que possam ter sido colocados na plataforma do trecho., tais agregados deverão ser removidos a pá antes da varredura. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente umedecida.

Depois de preparada a superfície aplica-se o material betuminoso na viscosidade de trabalho, na quantidade certa, e de modo uniforme. Esta quantidade será determinada no canteiro da obra e deverá ser absorvida pela superfície em 24 horas. A taxa de aplicação depende da capacidade de penetração do ligante utilizado, e do tipo de textura da superfície, variando de 0,8 a 1,6 litros por metro quadrado.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao trânsito. Quando isto não for possível trabalhar-se-á em meia pista fazendo-se a imprimação adjacente, assim que a primeira for aberta ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos iniciais da imprimadura deverão ser colocados faixas de papel, tipo "KRAFT", transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece sobre essas faixas. O papel será depois removido e destruído.

Um regador ou um distribuidor manual equipado com bicos de pulverização deverá ser usado para aplicar material de imprimadura necessário nas áreas inacessíveis ao distribuidor e para os lugares omitidos pelo distribuidor, por não ter sido possível o acesso nestes pontos.

O material betuminoso, após a distribuição, deverá permanecer em repouso até que seque ou endureça suficientemente. A superfície imprimada deverá ser protegida contra danos ao menos cinco dias antes de ser colocada a camada seguinte.

A fiscalização exigira nova imprimadura nos pontos onde a mesma não for considerada satisfatória. Não sendo possível evitar o tráfego sobre as áreas imprimadas antes da cura completa, a fiscalização poderá autorizar a passagem de veículos sobre a superfície, com a adição de areia ou pedrisco fino para proteger a película. Durante a execução do espargimento de materiais betuminosos o empreiteiro deverá proteger com anteparos adequados as construções, sarjetas, guias, postes, etc. e todas as estruturas que possam ser atingidas por aquele material durante a sua aplicação.

## REVESTIMENTO ASFÁLTICO

#### APRESENTAÇÃO

Concreto betuminoso é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente e executado conforme especificação de serviço DNER-ES-P-09.

#### MATEIAIS

    - Cimentos asfálticos:

De penetração 50/60, 85/100, 100/120;

    - Agregado graúdo:

O agregado graúdo deve ser pedra britada, ou outro material previamente aprovado pela fiscalização. O agregado graúdo deve-se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substancias nocivas. O valor Maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

Opcionalmente poderá ser determinada a porcentagem de grãos de forma defeituosa, que se enquadrem na expressão:

1 + g > 6 e

onde:

- 1 = maior dimensão do grão;

- g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar;

- e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão.

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a formula:

1 + 1,25g > 6 e

Sendo:

- g = a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retirado o grão.

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não pode ultrapassar 20%.

    - Agregado miúdo:

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substancias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

    - Material de enchimento (filler):

Deve ser constituído por constituído por materiais minerais finalmente divididos inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento portland, cal extinta, pós-calcários, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

| PENEIRA | % MINIMA, PASSANDO |
| --- | --- |
| Nº40 | 100 |
| Nº80 | 95 |
| Nº200 | 65 |

Quando da aplicação, devera estar seco e isento de grumos.

#### COMPOSIÇÃO DA MISTURA

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.

| PENEIRAS |  | PORCENTAGEM PASSANDO, EM PESO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol | mm | A | B | C |
| 2 | 50,8 | 100 | - | - |
| 1 1/2 | 38,1 | 95-100 | 100 | - |
| 1 | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - |
| 3/4 | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 |
| 1/2 | 12,7 | - | - | 85-100 |
| 3/8 | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 75-100 |
| Nº4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-85 |
| Nº10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 30-75 |
| Nº40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-40 |
| Nº80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 8-30 |
| Nº200 | 0,074 | 1-8 | 3-8 | 5-10 |

Betume solúvel no cS2(+) % :

- 4,0-7,0 -na camada de ligação (Binder);

- 4,5-7,5 – na camada de ligação e rolamento;

- 4,5-9,0 – nas camadas de rolamento.

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4%do total.

A curva granulométrica, indicada no projeto poderá apresentar as seguintes tolerâncias:

| PENEIRAS | MM | %PASSANDO, EM PESO |
| --- | --- | --- |
| 3/8 ´´-1/2´´ | 9,5-38,0 | ±7 |
| Nº40-Nº4 | 0,42-4,8 | ±5 |
| Nº80 | 0,18 | ±3 |
| Nº200 | 0,074 | ±2 |

Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os seguintes valores:

|  | Camada de cimento | Camada de ligação(binder) |
| --- | --- | --- |
| Porcentagem de vazios | 3 a 5 | 4 a 6 |
| Relação betume /vazios | 75-82 | 65-72 |
| Estabilidade, mínima | 350kg(75 golpes) 250kg(50golpes) | 350kg(75 golpes) 250kg(50 golpes) |
| Fluência, 1/100´´ | 8-18 | 8-18 |

As especificações complementares fixarão a energia de compactação.

As misturas devem atender ás especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada dados pela seguinte fórmula:

V=10 (1,57-0,31 log P)

Onde:

- V= Vazios do agregado mineral (%) mínimo.

- P=Bitola da peneira em mm.

#### EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sendo o que não será dada a ordem de serviço.

- DEPOSITOS PARA MATERIAL BETUMINOSO:

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, as temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínuo, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotadas de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para no mínimo, três dias de serviço.

- USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS:

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador dispor de misturador tipo pugmil, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para controlar o ciclo completo de mistura. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 210ºC, devera ser fixada na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina devera ser equipada, alem disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em “dial”, pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados.

- ACABADORA:

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, alem de marchas para frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

- EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO:

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos compressores tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontra em condições de trabalhabilidade.

- CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA:

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte de concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robusta, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleos crus e finos, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

#### EXECUÇÃO

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligação.

A temperatura de aplicação do cimento asfaltico será determinada pela fiscalização. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85+10 segundos Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores à 107ºC e nem superiores a 177ºC.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10ºC a 15ºC, acima da temperatura do ligante betuminoso.

- PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO:

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

- TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO:

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

- DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA:

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com tempo não chuvoso.

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme já especificado.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual do concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rolos metálicos.

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendável para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 ±15 segundos, para o cimento asfaltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, indica-se a rolagem com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinais, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas  adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

- ABERTURA AO TRÂNSITO:

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.

#### CONTROLE

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER e satisfazer as especificações em vigor.

- CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO:

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte:

- 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;

- 1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100t;

- 1 índice de Pfeiffer, para cada 500t;

- 1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS:

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte:

- ensaios de granulometria do agregado a cada 900 m³;

- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do material;

- 1 ensaio de densidade a cada 900 m³

- 1 ensaio de índice de forma, para cada 900m3.

- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia;

- 1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler) por dia.

- CONTROLE DE QUALIDADE DE LIGANTE NA MISTURA:

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem do ligante poderá variar no Maximo +- 0,3%da fixada no projeto.

- CONTROLE DE GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS:

Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no item C.

- CONTROLE DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL DA MISTURA:

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada devem ser realizados por dia de produção de mistura. Os valores de estabilidade e de fluência deverão satisfazer ao especificado no item C. As amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.

- CONTROLE DE COMPRESSÃO:

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de aço. Para tanto, colocando-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de diâmetro interno e de altura 5mm inferior à espessura da camada comprimida. Após a compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinação, cada 50m de meia pista, não sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressão poderá também ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverão ser colhidas bem próximo ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100%.

- CONTROLE DE ESPESSURA:

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Admitir-se-á variação de ± 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução de espessura, em 10 medidas sucessivas.

- CONTROLE DE ACABAMENTO DA SUPERFICIE:

Durante a execução, deverá ser feito diariamente o controle de acabamento da superfície de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 0,90m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente.

A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer uma das réguas.

## - MEIO FIO COM SARJETAS E GUIAS

#### APRESENTAÇÃO

Esta especificação trata de construção de meio-fios e sarjetas para o escoamento de águas superfíciais, que serão executados de acordo com as normas e padrão da Prefeitura Municipal.

#### MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverão atender integralmente às especificações correspondentes adotados.

O concreto para revestimento deverá ser dosado para uma resistência a compressão aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com o consumo mínimo de cimento de 200 kg/m² de concreto. No mais, o concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito na Norma NBR 6118/2003 da ABNT.

#### EXECUÇÃO

As escavações deverão ser executadas de acordo com os alinhamentos e cotas constantes do projeto. Onde houver necessidade de execução de reaterro este deverá ser devidamente compactado em camadas de, no máximo, 15 cm de espessura, na massa específica para a regularização do subleito.

As dimensões da estruturas forma e declividade, bem como sua localização, são indicadas no projeto.

As argamassas poderão ser preparadas manualmente ou em betoneiras. No primeiro caso a areia e o cimento deverão ser misturados secos, até que a mistura apresente coloração uniforme, após isso, adiciona-se a água, enquanto continua a mistura.

A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para a obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e espalhamento fáceis com colher de pedreiro. A argamassa deverá ser preparada na quantidade requerida para uso imediato apenas. A argamassa que não tiver sido usada de 45 minutos, após a adição de água, deverá ser rejeitada. Não será permitido o retemperamento da argamassa.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## TENTOS

Nas vias em que a pista encontra trecho não pavimentado deverá ser executado tento de concreto como forma de proteção contra o desgaste de borda.

O tento será executado com os detalhes, nas dimensões e nos locais indicados no projeto.

## RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Todas as rampas e acessos para o passeio serão executados conforme as determinações da NBR 9050/04 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

## CALÇADA

Para a construção das calçadas a construtora deverá proceder com a limpeza manual do terreno, através da retirada dos entulhos, árvores e grama que se encontra na área de implantação da calçada, retirando e depositando ao lado da rua para proceder o bota fora.

No caso de corte e aterro compensado, a construtora deve executar os serviços compensatórios do movimento de terra, visando o aterramento e corte necessário para implantação dos serviços de adequação e construção de calçada.

Após os serviços de regularização de aterro e desaterro, deve-se proceder aos serviços de compactação sem controle na faixa onde será implantada a calçada.

A calçada será executada em terreno regular, compactado, na área destinada pelo projeto. O concreto será misturado em betoneira, com utilização de seixo rolado e com espessura de 6,00 cm, com junta de dilatação a cada 10,00 m.

# A largura da calçada será definida até o encontro com o alinhamento predial, sendo a largura máxima igual a 1,50 m.

# 6       REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A seguir apresentam-se das especificações e normas preconizadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

- DNIT 104/2009 – ES – Terraplenagem – Serviços Preliminares;

- DNIT 106/2009 – ES – Terraplenagem – Cortes;

- DNIT 107/2009 – ES – Terraplenagem – Empréstimos;

- DNIT 108/2009 – ES – Terraplenagem – Aterros;

- DNIT 137/2010 – ES – Pavimentação – Regularização do Subleito;

- DNIT 141/2010 – ES – Pavimentação – Base Estabilizada Granulometricamente;

- DNIT 144/2010 – ES – Pavimentação Asfáltica – Imprimação com Ligante Asfáltico Convencional;

- DNIT 031/2006 – ES – Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico;

- DNIT 018/2006 – ES – Drenagem – Sarjetas e Valetas de Drenagem;

- DNIT 020/2006 – ES – Drenagem – Meio-Fios e Guias;

Mundo Novo/MS, 17 de fevereiro de 2017.

__________________________________________

Resp. Técnico

Marlo Rogério Maia– CREA: 129553-3 / 32559 - MS

MEMORIAL DESCRITIVO

- SINALIZAÇÃO VIARIA -

Orgão: MINSTÉRIO DO TURISMO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO CÓRREGO DO FIM

Endereço: Rua Afonso Pena / Rua Princesa Isabel/Rua Marechal Hermes da Fonseca

O Projeto de Sinalização Viária foi desenvolvido de acordo com as normas, especificações e orientações ditadas pelo CONTRAN/DENATRAN.

O projeto de sinalização vertical é composto com o uso de placas, e da sinalização horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista, podendo ser faixas, símbolos e letras.

A sinalização tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o usuário acerca da correta utilização da via, tornando-a
mais segura ao trânsito.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como
finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).
 		As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento e a de orientar a trajetória dos veículos. São classificadas
em:

Linha seccionada – branca longitudinal a pista, com 0,10 m de largura sendo 2,00m pintada e 4,00m de intervalo, implantadas na divisão de tráfego de mesmo sentido.

Linha dupla – amarela contínua, longitudinal à pista, com 0,10m de largura, espaçamento entre as faixas de 0,15m, a ser implantada na separação de faixas de tráfego de sentidos opostos.

Faixa de Retenção – branca, contínua, transversal à pista, com 0,60 m de largura, implantada nos cruzamentos onde a parada de veículos é obrigatória e em locais onde exista faixa de pedestres. .

Pintura de Faixas de Travessia de Pedestres – brancas indicadas nos locais em que os pedestres poderão transpor a via com segurança. As faixas deverão ser transversais à via com comprimento de 4,00 m, largura de 0,40 m e espaçadas de 0,40m, precedidas de faixa de retenção de 0,60 m.

Pintura de “PARE” – branca indicada nos pontos de parada obrigatória, localizada antes da faixa de retenção, (mínimo 1.60m) no sentido do tráfego.

Materiais: 
 		A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna.

Execução da sinalização:
  		- Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento.
 		- A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;
 		 - Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto;

- Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%;
 		- E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C;

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Sinalização Vertical tem por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via pública.

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 60 centímetros do bordo e fixados a uma altura de 2,00 metros em relação a ele.

Materiais:

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço numero 16, conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária.

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.

Para a refletorização, são utilizados:

• Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;

• Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

• Símbolo e fundo em material refletivo.

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de lei de primeira qualidade, tratada com preservativos, devendo ter seção quadrada com 7,5 cm x 7,5 cm de lados e 3,20 m de comprimento, com cantos chanfrados e pintados com 2 demãos de tinta  esmalte sintético na cor branca.

O sistema de fixação na estrutura de madeira é constituído por parafusos zincados de cabeça boleada com porca e arruela de aço.

Equipamentos: 
       		Foram utilizados para a implantação de placas:
 		- Caminhão para o transporte das placas, postes e ferramentas;
 		- Ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas.

PLACAS INDICATICAS DE RUA
 		As placas indicativas do nome da rua serão com dimensões de 20x45centímetros.

Mundo Novo/MS, 15 de Junho de 2018.

__________________________________________

Marlo Rogério Maia – CREA: 129553-3 / 32559 - MS

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE E SUA CORRELAÇÃO COM O PROJETO

Orgão: MINSTÉRIO DO TURISMO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO CÓRREGO DO FIM

Endereço: Rua Afonso Pena / Rua Princesa Isabel/Rua Marechal Hermes da Fonseca

Sistema Viário do Município de Mundo Novo é constituído por vias municipais, estaduais e federal, e se classifica como vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais, todas de trafego seletivo, tratado de projeto a ser executado no Bairro de Vila Nova, desta cidade. Segue-a classificação:

- Via de Trânsito Rápido: Rodovia Federal BR-163;

- Via Arteriais: Avenida Otaviano Correa de Souza;

- Vias Coletoras: Rua Marechal Cândido Rondon, Rua Princesa Isabel;

- Vias Locais: Rua Afonso Pena, Rua Marechal Hermes da Fonseca.

As vias são compostas por leito carroçável, canteiros centrais e calçadas, podendo apresentar ainda baias para estacionamentos.

As vias existentes podem ter suas larguras atuais ajustadas, assim como, as novas vias e/ou projetadas, são definidas por diretrizes emitidas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, verificando a melhoria da mobilidade, viabilidade técnica e o interesse público.

É de suma importância as execuções propostas no projeto, pois as rua mencionadas fazem ligação com as demais já pavimentadas, conforme descrição a seguir:

- RUA AFONSO PENA - Trecho de ligação a Rua Princesa :Isabel e no final da rua se encontra o poço de abastecimento da empresa SANESUL;.

- RUA PRINCESA ISABEL - Trecho de ligação a Rodovia Federal BR-163 e paralela à Avenida Otaviano Corre de Souza;

- RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA – Trecho de ligação a Rua Princesa Isabel.

Sendo um bairro residencial as ruas foram projetas para o trafego condizente com o uso, considerando assim a maioria de veículos leves, que tem por finalidade melhoras a trafegabilidade viária, bem como a segurança dos pedestres, melhorando assim a qualidade da mobilidade urbana local.

Mundo Novo/MS, 15 de Junho de 2018.

__________________________________________

Marlo Rogério Maia– CREA: 129553-3 / 32559 - MS