MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA ‐ URBANA ‐ PAVIMENTAÇÃO PAVER EM FABRICA DE FECULARIA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS

Local: ELDORADO ‐MS

ELDORADO - MS

Sumário

  - APRESENTAÇÃO	3

  - INTRODUÇÃO	3

  - GENERALIDADES	3

  - METAS	3

  - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	4

  - MAPA DE LOCALIZAÇÃO FORNECIMENTO BASE	9

  - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO DESTINAÇÃO BOTA-FORA	9

1.9 MODELO PLACA DE OBRA	10

  - PROJETO PROPOSTO	11

  - PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTER TRAVADO - IMPLANTAÇÃO	11

- 0 ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	11

  - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	11

  - HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA – TRÁFEGO	12

  - ESTUDOS GEOTÉCNICOS	13

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21

  - NORMAS	21

# APRESENTAÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo contém os elementos informativos gerais e específicos do Projeto de Engenharia para as obras de INFRAESTRUTURA ‐ URBANA ‐ PAVIMENTAÇÃO PAVER EM FABRICA DE FECULARIA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS no município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul.

As orientações aqui contidas visam propiciar a compreensão do projeto e orientar o construtor quanto aos métodos construtivos embasados nas normas técnicas vigentes.

# GENERALIDADES

Eldorado é um município brasileiro da região Centro-Oeste situado às margens do Rio Paraná e que tem Morumbi como distrito. A cidade situa-se no estado de Mato Grosso do Sul. Desde que foi fundada, Eldorado vem se desenvolvendo graças à persistência e a determinação de todos que buscaram a conquista de suas aspirações.

O município de Eldorado está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Iguatemi). Localiza-se a uma latitude 23º47'13" sul e a uma longitude 54º17'01" oeste. Possui pouco mais de 11.000 mil habitantes.

Distâncias: 441 km da capital estadual (Campo Grande); 1,381 km da capital federal (Brasília).

Está a 1 hora com relação a Brasília e -4 com relação ao Meridiano de Greenwich (Tempo Universal Coordenado). Ocupa uma superfície de 1 017,788 km², representando 0,29 % do Estado, 0,06

% da Região e 0,01 % de todo o território brasileiro. Subdivisões:

Eldorado (sede), Morumbi e Porto Morumbi

Arredores: Faz divisa com os municípios de Mundo Novo, Iguatemi e Itaquirai.

# METAS

A meta deste projeto é dotar a área de intervenção das seguintes melhorias:

| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 12,00 | m² |
| --- | --- | --- |
| 2 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | 285,88 | m³ |
| 3 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA – PAVIMENTAÇÃO (PAVER) | 5.053,05 | m² |
| 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 836,41 | m |
| 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,00 | un |

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

# MAPA DE LOCALIZAÇÃO FORNECIMENTO BASE

# MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO DESTINAÇÃO BOTA‐FORA

  - MAPA LOCALIZAÇÃO PAVER

  - MAPA LOCALIZAÇÃO AREEIRO

# MODELO PLACA DE OBRA

A placa principal da obra a ser utilizada, deverá ser a padrão do governo de federal onde deverá respeitar rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais. A Equipe Técnica indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas. Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, assim como os demais responsáveis pela execução dos trabalhos. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

# PROJETO PROPOSTO

Na etapa, foram definidos os conceitos e fixadas às normas e critérios adotados para a consecução dos serviços em pauta. Nesta abordagem, apresentam-se as diversas estruturas preconizadas, sua concepção e os dados disponíveis para a seleção final da proposta.

# PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTER TRAVADO - IMPLANTAÇÃO

O objetivo é implantar na área de intervenção, pavimentação com piso inter travado com uma área de 5.053,05 m².

| VIAS | EXTENSÃO(m) | LARGURA(m) |
| --- | --- | --- |
| RUA PROJETADA 01 - PAVER | 109,06 | 10 |
| RUA PROJETADA 02 - PAVER | 86,61 | 10 |
| RUA PROJETADA 03 - PAVER | 63,27 | 10 |
| RUA PROJETADA 04- PAVER-TR 01 | 32,6 | 10 |
| RUA PROJETADA 04- PAVER-TR 02 | 30,57 | 5 |
| RUA PROJETADA 04- PAVER-TR 03 | 24,82 | 10 |
| ROTATÓRIA-TR01 | 42,66 | 9,5 |
| ROTATÓRIA-TR02 | 45,11 | 13 |
| ROTATÓRIA-TR03 | 63,57 | 9,5 |

Quadro 1 –IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA

# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

# ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

    - OBJETIVO

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos serviços de topografia realizados para desenvolvimento do presente projeto.

    - PRELIMINARES

Os Estudos Topográficos foram programados e desenvolvidos visando à obtenção dos elementos básicos, discriminados a seguir:

      - Planialtimetria das vias implantadas;

      - Planialtimetria das áreas previstas para implantação de vias;

      - Cadastramentos dos loteamentos ao longo das vias a serem pavimentadas;

- Cadastramentos das edificações a serem objeto de remoção, determinadas pelos planos e projetos para a área;

- Cadastramentos planialtimétricos dos rios, erosões, pontes, bueiros e interseções, de interesse dos projetos;

      - Delimitação de matas e áreas de preservação.

    - METODOLOGIA

## A Poligonais

Foram feitas várias poligonais fechadas com base em marcos de concreto que foram transportados e rastreados da base de dados de coordenadas do IBGE, visto ao longo do projeto existem vários locais pontuais, e para cada local foi executado um levantamento topográfico.

## B Levantamentos

Para a consecução dos serviços topográficos foram coletados, através do coletor interno da estação total, o máximo de pontos que caracterizassem o relevo e acidentes locais, bem como pontos para o cadastramento de benfeitorias, do sistema de drenagem, postes de energia, vias, acessos e marcos de loteamentos.

C CÁLCULOS EFETUADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Os elementos básicos coletados no campo, tais como: marcos, vértices de poligonais, pontos cadastrados, etc., foram descarregados em microcomputador, por meio do software Topograph TG98 SE, e processados os dados das irradiações para a geração do modelo digital do terreno – MDT, considerando a distância máxima de 25 metros para a triangulação.

Como resultado do MDT, obteve-se a planta planialtimétrica, com curvas de nível de metro em metro, sendo posteriormente exportada para o software Civil 3D 2020, visando à ilustração dos elementos cadastrados.

Devido às características do software de topografia, tornou-se necessário a utilização de outro, específico para desenho, facilitando a confecção da planta planialtimétrica cadastral.

Para a geração de perfis longitudinais, seções transversais e vistas em três dimensões, necessários para os projetos viários e dos equipamentos públicos, tornam-se de fácil operação através do MDT desenvolvido para a área.

# HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA – TRÁFEGO

Com base nesses estudos, foi determinado para um período de projeto de 10 anos o número de operações de eixo padrão (número N), para as vias que compõem o sistema viário de empreendimento, dado básico para o dimensionamento da estrutura de pavimentação. Conforme as recomendações técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, adotou-se para o cálculo do número “N” a taxa geométrica de crescimento anual de 5% para veículos de passeio e 1,5% para veículos comerciais, com período de projeto de 10 anos, definido pela formulação que segue:

##### N = [ Σ ( Vt x Fv ) ] x Fr Vt = 365 x Vo x T1

Onde:

N= Vt * Fe

Vt = Volume total de veículos de cada tipo durante o período de projeto adotado; Vo = Volume inicial diário de cada tipo em um único sentido;

Fv = Fator de veículo, função do tipo de veículo. Passeio Fv = 0,0007; Comercial = 0,4626;

Fr = Fator climático regional. Para altura de chuva menor que 1.500mm, Fr = 1,4; P = Período de projeto, em 10 anos;

T1 = Taxa linear de crescimento anual;

Tg = Taxa geométrica de crescimento anual.

# ESTUDOS GEOTÉCNICOS

A OBJETIVO

Este capítulo refere-se aos resultados obtidos com a execução dos serviços de geotecnia.

B PRELIMINARES

Os Estudos Geotécnicos foram programados e desenvolvidos visando à obtenção dos elementos básicos, discriminados a seguir:

- Características dos solos ocorrentes ao longo dos traçados;

- Condições e características dos solos de fundação de aterro e de obras de arte especiais;

- Definição relativa às declividades convenientes para os taludes.

C METODOLOGIA

Estes estudos obedeceram à metodologia adiante descrita:

## Subleito e materiais de escavação ao longo das vias objeto de intervenção

Foram realizadas sondagens a pá e trado, indiscriminadamente nas vias implantadas e nas a implantar, normalmente com espaçamento de 250 m e na profundidade mínima de 2,00 m.

Dos locais de sondagem coletaram-se amostras dos horizontes encontrados, na proporção de furo sim

/ furo não, para a efetuação dos ensaios de caracterização – análise granulométrica sem sedimentação, limites de liquidez e de plasticidade – de compactação e do Índice de Suporte Califórnia. Posteriormente, todos os furos foram cadastrados planialtimetricamente pela equipe de topografia.

## Empréstimos e Jazidas

Em função da topografia da área, para o pleito atual os traçados verticais apresentam-se com predominância de corte, portanto não se faz necessário a importação de material para aterro, nas ruas onde houve a necessidade de pequenos aterros para correção de greide, será utilizado material de bota-fora selecionado para estas correções.

As pesquisas desenvolvidas dos materiais disponíveis para a execução de base estabilizada granulometricamente apresentou como resultado os provenientes de pedreira.

Para o decorrente do projeto executivo, definiu-se o que o material a ser empregado na base é de Brita Graduada Simples.

O material de base foi coletado na pedreira comercial mais próxima da obra, com DMT = 102,00km.

3.5  CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS GRANULARES

Materiais para reforço de subleito, os que apresentam: I.S.C. ou C.B.R. inferior a 20% e superior ao do subleito;

Materiais para sub-base, os que apresentam: I.S.C. ou C.B.R. igual ou superior a 20%; Materiais para base, os que apresentam:

C.B.R. ≥ 60%

Expansão ≤ 0,5 %

Limite de Liquidez ≤ 25 % Índice de Plasticidade ≤ 6 % Equivalência de areia ≥20 %

Caso o limite de liquidez seja superior a 25 % e o Índice de plasticidade seja superior a 6 %, o material pode ser empregado em base, desde que o Equivalente de Areia seja superior a 30 %.

Pode ser tolerado o emprego em bases, de materiais com C.B.R. ≥ 40, desde que haja carência de materiais e o “período de projeto” corresponda a um número de operações de eixo padrão N ≤ 106.

  - PROJETOS

  - SISTEMA VIÁRIO

- PRELIMINARES

Iniciaremos os conceitos e fixadas as normas e critérios adotados para a consecução dos serviços em pauta. Nesta abordagem, apresentam-se as diversas estruturas preconizadas, sua concepção e os dados disponíveis para a seleção final proposta.

- SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

Para as vias objeto de intervenção definiu-se a seções transversal tipo com a seguinte características:

## Tipo A: IMPLANTAÇÃO

Pista simples com largura de 13,00 m excluindo meios-fios; Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para os bordos; Meios-fios com sarjeta nos bordos.

## Tipo B: IMPLANTAÇÃO

Pista simples com largura de 10,00 m excluindo meios-fios; Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para os bordos; Meios-fios com sarjeta nos bordos.

## Tipo C: IMPLANTAÇÃO

Pista simples com largura de 9,50 m excluindo meios-fios; Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para os bordos; Meios-fios com sarjeta nos bordos.

- GEOMETRIA

Nos cruzamentos, adotaram-se os meios-fios com configuração geométrica circular, com raio de 4,00m, salvo quando indicado no projeto de pavimentação. Os greides de pavimentação foram lançados procurando conciliar o escoamento superficial das vias com a situação altimétrica das edificações. As concordâncias verticais foram determinadas através de parábolas do segundo grau. O greide adotado para o projeto de terraplenagem conciliado com o escoamento superficial buscou a declividade mínima de 0,50%.

- TERRAPLENAGEM

A mecanização do alargamento da via em estudo foi prevista no projeto parte como serviço de “preparo do subleito”. O subleito da via será regularizado e compactado na largura e declividade transversais propostas na seção tipo, de conformidade com o greide de pavimentação. No projeto executivo estão apresentadas as notas de serviço de terraplenagem e de pavimentação necessárias para execução das ruas do complexo. Com este instrumento foi permitido gerar as planilhas de cubação da terraplenagem, com informações importantes para a engenharia da construtora e das fiscalizações, quando da chancela e do efetivo pagamento dos serviços.

  - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

    - GENERALIDADES

O procedimento ora apresentado baseia-se no Método de Pavimentos Flexíveis do DNIT, com as adequações necessárias à finalidade pretendida.

    - ESTRUTURA

A espessura preconizada para a regularização e compactação do subleito à 100% do Proctor Intermediário, foi de no mínimo 0,20m, camada esta, subjacente à base. A estrutura do pavimento flexível das vias em pauta baseou-se na metodologia de dimensionamento do DNIT. Os números de operações equivalentes ao eixo padrão (10,0t) encontram-se calculados na Parte II - Estudos, que levaram em consideração para análise e dimensionamento o período de 10 anos.

As espessuras totais do pavimento (Ht) para cada tipo de via foi calculada pela formulação a seguir apresentada, em termos de material granular, com coeficiente de equivalência estrutural K=1,0, em função do CBR do subleito e do número "N".

h = 9,02 + (0,23 x log N + 0,05) x ((7011/CBR) ‐ 234,33 )1/2 R x Kr + B x Kb ≥ H20

R x Kr + B x Kb + SB x Ks ≥ Hn

Onde:

R = espessura do revestimento em cm;

Kr = coeficiente estrutural do revestimento, para CAUQ K=2,0; A = espessura da base em cm;

Kb = coeficiente estrutural da base, K=1,0; SB = espessura da sub-base, em cm;

Ks = coeficiente estrutural da sub-base, K=0,77; CBR = coeficiente estrutural de suporte ≤ 20%;

H20 = espessura equivalente para CBR = 20%; Hn = espessura equivalente para o subleito.

Para a implantação das obras foi previsto o revestimento em piso intertravado, com bloco retangular com cor natural de 20x10cm, espessura 6 cm e base estabilizada granulometricamente com emprego de Brita Graduada Simples (espessura de 15 cm).

##### Quadro 2 – Planilha de Dimensionamento do Pavimento

    - METODO DE EXECUÇÃO

Instalação em todas as ruas que serão pavimentadas e no estacionamento de 45°. O piso a ser instalado nas ruas deve ser da coloração natural e o piso do estacionamento deverá ser na cor vermelha, em ambos os locais o assentamento deve ser em formato tipo “espinha de peixe”.

Seguir especificação de local a ser instalado e tipo de assentamento em detalhe do projeto de Pavimentação.

Passo 1 – Reforços

O primeiro passo é fazer os reforços necessários na base existente conforme cada caso (remoção de solos inservíveis e o reforço da sub-base, conforme indicação de engenheiro/empreiteira).

Passo 2 – Regularização e Compactação

Em seguida, faz-se a regularização e compactação da base (com placa vibratória em pequenos passeios ou rolo compactador em áreas maiores).

Passo 3 - Preparando para a areia

Após compactada e regularizada a base, é hora de colocar a areia para assentamento. Recomenda-se uma espessura de 3 a 5 cm de material e o melhor método para que se obtenha uma camada uniforme, é adquirir dois tubos de material resistente com o diâmetro de 3 a 5 cm, para utilizar como guias na hora de reguar.

- Areia

Após compactada e regularizada a base, é hora de colocar a ou areia para assentamento. Recomenda-se uma espessura de 3 a 5 cm de material e o melhor método para que se obtenha uma camada uniforme, é adquirir dois tubos de material resistente com o diâmetro de 3 a 5 cm, para utilizar como guias na hora de reguar.

- Nivele da Areia

Passe uma régua metálica nivelada sobre os dois tubos, fazendo assim um perfeito nivelamento do areia

- Assentamento

Começamos então o assentamento das peças. Como no caso ilustrado temos um passeio com menos de 3 metros de largura, é possível tirar o esquadro entre as paredes e o meio-fio e colocar o meio-fio perfeitamente paralelo à parede existente.

- Cuidado com as fugas

Seguimos com o assentamento das peças. Não deixe uma fuga maior do que 2mm entre as peças, salvo sob recomendação do responsável técnico.

- Compactação

Passe a placa vibratória duas vezes por todo o pavimento.

Esta etapa é muito importante para que haja um preenchimento correto das fugas. É a etapa onde o preenchimento é feito de baixo para cima (da areia de assentamento).

10. Selamento

Somente em seguida, é feito o selamento de juntas do pavimento com areia. Passe bem o vassourão para garantir que todos os vazios ficaram completamente cheios.

- Fugas bem preenchidas

No detalhe, retiramos uma pedra para que seja observado como houve um bom preenchimento das fugas, de baixo para cima, após passada a placa vibratória no pavimento.

12. Limpeza

Lave o piso e aguarde a secagem.

11. Placa vibratória

Passe novamente a placa vibratória por duas vezes, nesta etapa, para garantir que a areia preencha totalmente as fugas entre as peças de cima para baixo. Varra o restante da areia que se excederam após a passagem da placa vibratória.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# NORMAS

As especificações relacionadas são as preconizadas pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Vale lembrar que, sempre prevalecerá as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, vigentes.

DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem - serviços preliminares DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem – cortes

DNIT 107/2009 - ES - Terraplenagem – empréstimos DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem – aterros

DNIT 137/2010 - ES - Pavimentação - regularização do subleito DNIT 138/2010 - ES - Pavimentação - reforço do subleito

DNIT 141/2010 - ES - Pavimentação - base estabilizada granulometricamente DNIT 144/2012 - ES: Pavimentação asfáltica – Imprimação com ligante asfáltico DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico DNIT 031/2006 - ES (*) - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico

DNIT 020/2006 - ES - Drenagem - Meios-fios e guias

#### FÁBIO MARQUES RIBEIRO

Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO

Dados: 2024.04.03 17:28:55

-04'00'

### FABIO MARQUES RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 15.276/MS